# Testresultaten robotfollower

| Kp | Ki | kd | Cycletime | Power | Diff | v (m/s) | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1000 | 40 | 0.5 | / | Robot rijdt voorruit, wat betekend dat de aansluitingen goed zijn. |
| 1 | 0 | 0 | 1000 | 60 | 0.5 | / | Robot rijdt sneller voorruit en begint de lijn te volgen. Verliest de controle de bochten |
| 3 | 0 | 0 | 1000 | 60 | 0.5 | / | Robot volgt de lijn al beter maar reageert nog te traag. Verliest nog te vaak zijn controle. |
| 3 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0.5 | / | Robot volgt mooi het parkoer zonder controle kwijt te geraken. |
| 3 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0.5 | / | Zelfde resultaat |
| 2 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0.5 | / | Robot reageert te traag, verhogen Kp |
| 5 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0.5 | / | De robot begint te slingeren in de bochten |
| 4 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0.4 | / | Robot kan het parkoer aantal keren afleggen, maar verliest na verloop van tijd zijn controle |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0.4 | / | Robot reageert te sterk in de bochten -> verlagen van diff waarde |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0.3 | / | Robot neemt mooi de bochten |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0.5 | / |  |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0.3 | / | We hebben de kp waarde aangepast doordat we een hogere snelheid hebben. Robot volgt het parkoer zonder problemen |
| 8 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0.3 | / | Robot volgt parkour opnieuw zonder problemen maar reageert te traag in de bochten |
| 8 | 0 | 0 | 10 | 140 | 0.3 | / | Kp is nu te laag voor de gekozen snelheid |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 140 | 0.3 |  | Loop vlot zonder baan te verliezen |
| 14 | 0 | 0 | 10 | 180 | 0.3 |  | Loopt vlot maar wankelt een beetje |
| 12 | 0 | 0 | 10 | 180 | 0.3 |  |  |
| 11 | 0 | 0 | 10 | 180 | 0.3 |  |  |
| 13 | 0 | 0 | 10 | 180 | 0.3 |  | Bekomen snelheid 0.47m/s |
| 15 | 0 | 0 | 10 | 220 | 0.3 |  | Robot volgt de lijn goed maar reageert laat in de bochten. |
| 13 | 0 | 30000 | 10 | 240 | 0.3 |  | Reageert al sneller in de bochten |
| 13 | 0 | 50000 | 10 | 240 | 0.3 |  |  |
| 13 | 0 | 70000 | 10 | 240 | 0.3 |  |  |
| 13 | 0.1 | 0 | 10 | 240 | 0.3 |  | Slecht |
| 13 | 0.01 | 0 | 10 | 240 | 0.3 |  | Slecht |
| 13 | 0 | 0 | 10 | 240 | 0.35 |  |  |
| 13 | 0 | 1300000 | 3300 | 220 | 0.25 |  | Wagen rijdt goed en volgt mooi de lijnen. In de bochten slingert het karretje al wat minder. Dit komt door de kd waarde. |
| 13 | 0 | 150000 | 3300 | 220 | 0.25 |  | Mist zijn bocht -> kd verlagen |
| 13 | 0 | 140000 | 3300 | 220 | 0.25 |  |  |
| 13 | 0 | 135000 | 3300 | 220 | 0.3 |  | Mist opnieuw zijn bocht |
| 13 | 0 | 120000 | 3000 | 240 | 0.3 | 0.445 | Volg de weg goed 0.44 |
| 13 | 0 | 100000 | 3000 | 250 | 0.35 | 0.451 | Beste resultaat |
| 13 | 0 | 0 | 3000 | 250 | 0.35 | 0.426 |  |
| 13 | 0 | 100000 | 3000 | 250 | 0.35 | 0.438 |  |
| 13.2 | 0 | 111000 | 3000 | 250 | 0.28 | 0.445 |  |
| 13.2 | 0 | 111000 | 3000 | 255 | 0.40 | 0.438 |  |
| 12.5 | 0 | 111000 | 3000 | 255 | 0.5 | 0.440 |  |
| 13 | 0 | 111000 | 3000 | 255 | 0.3 |  |  |